AMA - Texter

PTB.1 Panelradiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

HYGIEN VK

Fabrikat Grad-in typ HYGIEN VK Horisontell panelradiator. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Kompaktutförande med integrerat koppel för anslutningar i sida eller botten, höger eller vänster.

Anslutningsmått enligt Europastandard c/c 50.

Med en specialproducerad front som täcker alla svetssömmar och utan konvektionsplåtar och toppgaller är den designade för att klara extremt höga hygienkrav.
Levereras med luftningsventil, propp och termostatventil. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring.
Finns även i Plan- och Line-utförande.

HYGIEN XX-HB

Typ – Höjd (mm 3 siffror) – Bredd (mm 4 siffror)

Exempel: HYGIEN 22-300-0800 Horisontell Radiator

(Typ 22, Höjd 300mm, Bredd 800mm)

Kompletterande text för radiatorer typ G40

- Förses med konsoler, termostat, maxbegränsad till xx °C rumstemperatur.

Tillbehör radiatorer

- Termostatskydd

- Termostat

- Upphängningskonsoler

- Avtappningsventil med pip

- Lackeras i specialkulör RAL XXXX

- Konsoler