AMA - Texter

PTB.1 Panelradiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

CLEAN VK

Fabrikat Grad-in typ CLEAN VK Horisontell panelradiator. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Kompaktutförande med korrugerad front och integrerat koppel för anslutningar i botten, höger eller vänster.

Utan toppgaller och sidoplåtar för att klara höga hygienkrav.

Anslutningsmått enligt Europastandard c/c 50.
Levereras med luftningsventil, propp och termostatventil. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring.
Finns även i Plan- och Line-utförande.

VK XX-HB

Typ – Höjd (mm 3 siffror) – Bredd (mm 4 siffror)

Exempel: VK 22-300-0800 Horisontell Radiator

(Typ 22, Höjd 300mm, Bredd 800mm)

Kompletterande text för radiatorer typ VK

- Förses med konsoler och termostat, maxbegränsad till xx °C rumstemperatur.

Tillbehör radiatorer

- Termostatskydd

- Termostat

- Golvkonsol

- Upphängningskonsoler

- Avtappningsventil med pip

- Lackeras i specialkulör RAL XXXX