AMA - Texter

PTB.1 Panelradiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Grad40 Clean

Fabrikat Grad-in typ Grad 40 Clean Horisontell panelradiator. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Kompaktutförande med korrugerad front och fabriksmonterat toppgaller och sidoplåtar samt integrerat koppel för anslutningar i sida eller botten, höger eller vänster.
Levereras med luftningsventil, propp. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring.
Finns även i Plan- och Line-utförande.

Grad 40 Clean XX-HB

Typ – Höjd (mm 3 siffror) – Bredd (mm 4 siffror)

Exempel: G40CLEAN 22-300-0800 Horisontell Radiator

(Typ 22, Höjd 300mm, Bredd 800mm)

Kompletterande text för radiatorer typ G40

- Förses med konsoler, termostatventil och termostat, maxbegränsad till xx °C rumstemperatur.

Tillbehör radiatorer

- Termostatskydd

- Termostat

- Upphängningskonsoler

- Avtappningsventil med pip

- Lackeras i specialkulör RAL XXXX

- Termostatventil

- Konsoler